附件1：

《项目采购需求表》

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学管理软件 | 1.教师演示：教师可对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，全屏、窗口方式均可。 2.屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 3.视频广播或者网络影院：采用流媒体技术，实现播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 4.视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果。 5.分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。 6.分组教学与讨论：支持教师对学生进行分组，通过分组进行教学和小组讨论，提高教学效率，增强学生互动能力。 7.语音广播：将教师机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音广播给学生。 8.语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。 9.文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 10.作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。 11.上网限制与程序限制：通过各种策略的应用，设定受客户端不能连接互联网和不能使用指定程序。 12.屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。 13.学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。 14.网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 15.频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 16.支持教师端远程开机，关机，重启，全体黑屏等操作。 17.随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 18.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。 19.班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 20.学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 21.系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 22.自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 23.防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 24.请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 25.远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。 ★26.其他要求： （1）每套软件必须支持≥50个客户端同时在线 （2）为保证兼容性及统一的售后服务，要求与台式计算机同品牌，原厂三年极速响应服务，提供第二自然日快速修复服务，提供7*24小时电话支持服务。 | 套 | 4 |  |  |
| 2 | 功放 | 1、≥2路AUX输入，≥3路MIC输入，≥1路AUX输出；MIC1优先功能； 2、70V~100V定压输出和4~16欧定阻输出； 3、功率：≥250W 4、各输入通道独立音量控制，音乐高低音控制； 5、智能短路过热保护 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 音响 | 1、功率：≥60W 2、定压输入：70V-100V 3、灵敏度：96dB±2dB 4、频率响应：140HZ-13KHz 5、材质：铝镁合金 6、喇叭配置：6"*3+2.5"*13. | 对 | 4 |  |  |
| 4 | 有线话筒 | 1、换能方式：电容式 2、频率响应：40Hz-18kHz 3、指向性：单指向性 4、输出阻抗（欧姆）：75Ω 5、灵敏度：-45dB 6、最高输入音量：128dB 声压 7、动态范围：109 dB，1KHz 8、讯噪比：75 dB 9、供电电压：幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音） 10、咪管长度：300mm 11、铁座、抗手机、电磁、高频干扰 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 千兆交换机 | 1、交换容量≥256Gbps 2、包转发率≥50Mpps 3、端口要求：≥24个千兆电口，≥4个千兆SFP 4、二层功能:支持MAC地址≥16K、支持ARP表项≥4K、支持4K个VLAN 5、三层功能：支持RIP、RIPng、路由协议、支持IPv4 FIB表项≥4K 6、组播：支持IGMP v1/v2/v3 Snooping、支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制、支持捆绑端口的组播负载分担 7、安全：支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持CPU保护功能；支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能 | 台 | 12 |  |  |
| 6 | 六类网线 | 每箱网线长度：≥300米 电缆外径：≥6.2±0.3mm 护套厚度：≥0.55±0.05mm 导体材质：无氧圆铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：≥1.04±0.05mm 带撕裂绳 芯数：4对8芯 单根导体最大电阻≤7.5Ω/100m 特性阻抗 100±15Ω 绝缘电阻 ≥5000MΩ/km 线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 工作电容 ≤5.6nF/100m 烟密度，最小透光率（IEC 61034-2)：≥50% 卤酸气体总量（IEC 60754-1)：≤5mg/g 护套PH值（IEC 60754-2)：≥4.3 护套电导率（IEC 60754-2）：≤10μs/mm | 箱 | 30 |  |  |
| 7 | 管材 | 满足教室综合布线使用的24#、39#、59#等规格PVC线槽或线管 | 米 | 2400 |  |  |
| 8 | 综合布线 | 台式计算机设备使用的网络、电源布线，根据现场情况，对教室进行合理规划的综合布线，本项包含除网线、管材外的布线材料（RJ45水晶头、电源线、电源插座、电源开关箱、空气开关等一切满足设备正常使用所需的材料） 1、网络布线要求：严格按照国际标准进行布线。从机柜到计算机所在位置，所有网线必须布设至PVC线槽或线管内，线缆不得外露，网线与电源线采用强弱电隔离，避免信号干扰。机柜内走线整齐，水晶头制作标准，每根网线必须有清晰的标签，方便进行线缆维护。 2、电源线布线要求：严格按照国际标准进行布线。电源由电源开关箱统一管理，并可分开多组进行控制，使用电源线缆规格必须保证功率满足使用并有30%以上的冗余，桌面电源插座有足够的接口供台式计算机使用。 | 信息点 | 498 |  |  |