附件2：  基础云平台许可扩容采购协议书

采购单位（甲方）  广西交通职业技术学院

供 应 商（乙方）

签  订  地  点       广西南宁      签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

服务项目参数一览表

| 序号 | 货物（服务、工程）名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础云平台许可扩容 | ★1.品高云平台高级版云节点许可授权（1颗物理CPU许可授权） ★2.支持物理机节点可同时作为计算节点和布式存储节点；分布式存储节点使用无容量限制。 3.包含配套控制器，包括：云控制器、集群控制器、节点控制器、分布式存储master等基础组件授权；控制器支持容灾。 4.具备功能包括：虚拟机高可用、数据高可用、支持SAN存储和分布式存储并存。支持SSD加速缓存技术 5.宿主机支持虚拟化和容器按需切换：云平台除了支持常见虚拟化VMware、KVM、XEN等虚拟化技术外，为保证大数据业务下对物理机的高性能要求，宿主机可以按需自动切换为容器模式（不是在虚拟机中部署容器）。 6.基础服务功能：云平台可提供IaaS平台常见资源的创建，包括：虚拟机资源、存储卷资源、固定IP地址资源、负载均衡资源、VLAN资源等云资源的创建、管理与回收。 ★7.低损耗虚拟化技术支持：传统虚拟机存在一定损耗，一般在10%左右。而对于对硬件要求较高的应用，需要更小的虚拟化损耗以提高利用率，要求云平台支持CPU/存储IO损耗在5%以内的技术，并通过第三方部门认证，投标文件中提供测试报告复印件。 8.分布式+SAN并存架构：云平台可提供基于x86服务器构建分布式存储能力，并同时支持集中式存储（如FC-SAN和IP-SAN等）和分布式存储在同一个云中调度，并且可以互为备份。 9.支持标准开放的SDN架构：为保证云中的网络更加灵活的配置与可靠性，云平台应具备软件定义网络SDN的能力，遵循ONF开放标准，支持openflow（可以通过命令查看流表内容） 10.审计与日志管理：管理员可以通过界面，查看云平台中服务及资源使用列表，并通过日志查看用户在云平台中的各类操作，例如创建虚拟机、创建EBS存储等，便于进行审计和管理。 11. 高性能计算服务功能：依据业务需要可提供HPC高性能计算集群的自动化配置功能，需提供证书复印件加盖公章。支持标准开放的SDN架构：为保证云中的网络更加灵活的配置与可靠性，云平台应具备软件定义网络SDN的能力，遵循ONF开放标准，支持openflow（可以通过命令查看流表内容）。 ★12.可视化部署蓝图设计功能：为简化脚本设计，云平台应支持可视化的资源组合与应用部署，如通过拖拉拽等方式所见即所得的设计应用拓扑架构，并指定资源之间的关系与应 用部署的位置。确定后云平台可以自动完成应用的上线部署，并且支持向开发环境、测试环境中同时部署，投标文件中提供产品界面截图。 ★13.大数据环境自动化交付：云平台支持自动化交付Hadoop、Spark等大数据运行环境，并提供环境自动化配置管理功能，用户只需要提供集群规模、环境版本等参数，云平台即可以自动化交付大数据环境，投标文件中提供产品界面截图。 14. 微服务交付：1：支持DevOps开发环境和运行环境，支持微服务架构部署环境，提供基于容器集群技术提供计算资源图形化交付，降低运维难度。2：提供微服务交付流水线功能，从资源需求、代码、编译、测试、发布、运维全微服务项目生命流程功能，自动配置负载均衡、Docker集群、容器镜像、容器存储（EFS/S3）、DRDS数据库以及监控全过程。 15. 网络和安全功能：提供SDN网路功能，支持网络转发和控制分离，控制器下放到云节点；SDN可以跨数据中心，两中心间断开连接后，SDN有仲裁机制保证网络可用性；支持可视化SDN管理，简化网络运维；提供VPC网络，允许自定义网络空间，按照业务场景需求划分不同的网段和路由策略，配置公网网关访问互联网，支持混合云场景下，VPC功能能获取本地网络配置的网络环境。提供VPN功能，可快速且加密访问多数据中心。提供虚拟路由功能，多虚拟机可以共享一个或多个公网IP地址。支持NFV编排功能，支持将传统的网络功能虚拟化并被云平台调用，以增强平台网络安全。 ★16.信创成熟度支持：云平台软件在信创（自主可控）方面已获得了省级或以上的科技项目验收，提供相关报告证明并加盖原厂商公章。 ★17.厂商拥有云资源管理平台的完整知识产权，完全自主研发的产品；产品需具备中华人民共和国国家版权局认证的《计算机软件著作权登记证书》，投标文件中提供证书复印件并加盖原厂商公章。 ★18.云平台需通过公安部信息安全产品检测中心测试，并需具备公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证（公安部公共信息网络安全监察局颁发）和公安部信息安全产品检验报告（公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心颁发），投标文件中提供证书复印件。 19. 提供产品原厂产品使用培训服务。 ★20. 提供一年原厂技术服务支持及免费软件升级服务，本期实施须将原平台升级至原厂最新版本。提供原厂工程师上门实施部署培训服务。 | 10 | 个 |  |  |

第二条　服务地址、期限及付款方式

1、服务地点：昆仑校区（南宁市昆仑大道1258号）

2、服务期限：签订合同后，7个工作日内完成

3、付款方式：本本项目无预付款，服务完成并经采购方验收合格，之后15个工作日内一次支付，由中标供货商提供正式发票后，款项以转账方式付清。

第三条、产品的质保期：产品的质保期为自该产品验收合格之日起     年。质保期内，如产品发生质量问题，乙方为甲方提供修理、更换服务，并承担因修理、更换而产生的费用。人为或不可抗力致损的，不在质保范围

第四条、履约保证金：履约保证金交纳时间为中标后、签订合同前交纳，交纳的履约保证金为合同金额的5%。自合同约定的质保期届满后由甲方无息返还给乙方。

第五条、验收：1、乙方应在合同生效后【10】个工作日内将产品交付至甲方验收小组并进行安装调试；甲方验收小组在产品交付完成后【5】个工作日内确认可否正常使用，并签署相应的验收单或验收报告，签署之日起即视为验收合格。超过该期限，视为乙方提供的产品验收合格且符合合同约定。

2、如甲方指定验收人变更，应提前3日以书面形式通知乙方，如未通知，视为未发生变更。第四条 产品服务条款

提供一年原厂技术服务支持及免费软件升级服务，本期实施须将原平台升级至原厂最新版本。提供原厂工程师上门实施部署培训服务。          第六条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第六条  不可抗力事件处理

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

第七条 违约责任

1.合同生效后，任何一方未有正当理由单方擅自解除合同的，应按合同总金额的5%向对方支付违约金，并承担违约金不足以弥补因此给对方造成的实际损失部分（如有）。

2.如因乙方原因逾期交付产品的，每逾期一日，乙方应按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金，违约金不超过合同总金额的5%。如因乙方原因，延期交付超过15日，甲方有权单方解除本合同。

3.甲方在规定期限内不能按时付款，则每延迟一天，支付合同总金额0.1％的违约金，违约金不超过合同总金额的5%。延期履行超过30日，乙方有权单方解除本合同。

4.任一方因违约行为而承担的违约金和赔偿金累计不超过引发违约或赔偿事宜的产品所对应的价款数额。

第八条  合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，本合同继续履行。

第九条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，在法规范围内，须签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十条　合同的变更、终止与转让

除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

第十一条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方壹份，采购代理机构壹份。本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：南宁市昆仑大道1258号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话：07715650225 | 电话： |
| 开户银行：广西北部湾银行南宁市园湖支行 | 开户银行： |
| 账号：0801012200002202 | 账号： |
| 邮政编码：530216 | 邮政编码： |