广西交通职业技术学院2017年校园引入自动

充电站服务

广西交通职业技术学院为了方便师生生活的需要，拟引进自动充电站进入学院工作、生活区域。现面向社会询价，欢迎合格的投标人前来报价。

一、项目名称：广西交通职业技术学院2017年校园引入自动充电站服务。

二、项目要求：

意向供应商可对现场进行勘查。学院提供场地如下：

1.综合教学楼生态停车场旁（露天）约20个充电口

2.综合教学楼第一学术报告厅旁（露天）约10个充电口

3.中二区七栋电车停车场（露天）约20个充电口

自动充电站基本技术要求：

| 序号 | 产品名称 | 参考规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动车智能充电管理系统设备主机 | 一、基本功能要求 1. 超载保护 每个充电端口都设有保护电路，具有过载和短路保护功能，系统具有自动识别功能，限定一车一端口，杜绝多车共用一个插座，多车共用一个插座时立即断电。当充电器或电池故障时，能立即断电，防止火灾，有效保护电线电路的正常负载。 2. 充满自停 当车辆充电时候，系统自动识别电瓶电量，充满系统将切断电源供电 3. 非充电器，禁止用电 具有自动识别充电器插入功能，不是充电器无法使用插座，从而有效杜绝了其他非法电器使用。 4. 停电记忆，来电续充 系统带断电自动保护功能和计时功能，在停车场停电的情况下自动记忆每辆车的充电电量，恢复通电后自行续充。 6. 必须能对接微信应用端口进行支付，并可查看剩余充电端口数量，充电电量查询及充电时长查询。 7. 电池隐患提前预警功能：当充电器及电池存在安全隐患时云服务器自动发出预警信息到用户手机上，并自动断电，最大限度预防火灾的发生。 - 实时手机查看日报表/月报表/用电量直观统计，便于管理员查看； - 本产品应提供本年度产品责任险。 - 自助充电收费标准不得高于6小时/1元。 - 能够满足室外安装，雨天充电无安全隐患的要求。 二、具体技术参数（指标） 输入电压：AC 220V(50HZ) ±10% 输出电压：AC220V(50HZ) ±10% 空载功率：5W 功率限制： 0W～300W(单路) 电流限制：单路1A～2A 工作温度：0℃～+50℃ 防护等级：IP44 支付方式：支持微信扫二维码充电及预约充电等。 网络模式：支持中国移动/中国联通2G/3G/4G无线网络信号或有线网络，实现设备24小时无间断通讯。具有单独采集充电电流、电压、功率检查等功能。 系统保护：欠压保护、过压保护、过流保护、过温保护、漏电保护、防雷（选配）保护、短路保护、通讯故障检测等。 功率检测：每路充电都配备单独的功率检测电路保护模块，自动检测识别电动车充电电流、电压、功率，超过设定值系统将会自动报警、停止充电； 互动通知：出现误拨或者电动车车辆未能与设备连接时，实时向用户进行微信、短信或电话通知，告知用户充电异常。 智能查询： 用户使用APP充电时，系统会显示用户账号、剩余金额、使用有效期等中文信息，并且自带语音提示播报；并可通过物业管理端APP或者公众号查询以往历史充电记录、卡内余额等信息； 智能充电主机必须能与物业管理APP各项软件功能进行对接，能够在APP端实时显示的剩余充电插座端口数，相关硬件数据交互必须实时可查询； 三、其他要求 1.应包含软件配套、路充电插座、连接电线及安装工程等在内。 2.有配套中文说明书。 3.按招标方提供地点进行安装和调试，施工耗材由施工方提供。 4.设备应购买的相应产品保险。 |  |
| 2 | 指示灯插座 | 符合国家CCC标准充电插座。 |  |
| 3 | 定制阻燃金属线槽 | 符合IP55防护等级 |  |
| 4 | 线槽立杆 | 现场定制国标50*120铝合金方通 |  |
| 5 | 电缆（1.0㎡） | BVR-1.0㎡，符合国家CCC标准。 |  |
| 6 | 电缆（4㎡) | BVR-4㎡，符合国家CCC标准。 |  |
| 7 | 电缆（6㎡) | BVR-6㎡，符合国家CCC标准。 |  |
| 8 | 辅材 | 主电源线管、线槽、预埋件、紧固件、螺丝、螺钉、五金配件等 |  |
| 9 | 智能化部分 | 一、支持微信、APP平台： 支持扫描特定充电站二维码打开该充电站的缴费页面，选择充电时间，自动计算需缴费金额，支持使用微信钱包支付。 二、其他： 开发相关统计报表，提供日报、周报、月报使用情况直观统计，便于管理员查询。 |  |

三、投标单位要求

（一）单位资格

1、须在工商行政管理部门和税务部门登记注册。

2、营业执照中须有本招标项目的经营许可范围。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、近三年内经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。

（二）技术水准

1、具有自动充电站等项目必须的专业技术条件。

2、自动充电站的设备须符合国家相关质量标准和安全要求。

四、报价要求

1、商家免费提供安装三处自助充电站，保证设备的正常运行及维护工作。收费标准为6小时/1 元或按此标准折算。

2、我院提供220V用电电源，按实际用电收取0.54元/度电费，其他不再另增任何费用。

3、合同文本采用国家工商管理部门制定的统一文本式样。

五、投标文件递交

1、投标提交材料应包括：有效营业执照副本内页复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、投标项目使用的设备情况、投标报价、服务承诺（格式自拟）、以上材料需加盖单位公章。

2、投标需提交书面版本文件并密封加盖单位章印。

3、投标截止日期：请投标人将标书密封盖章后寄（送）于2017年7 月 11日 16 时前交设备处，逾期不受理。

七、联系事项

1、招标人名称：广西交通职业技术学院

2、地址：南宁市兴宁区三塘镇四塘社区四塘街4号

3、联系人及电话:

后勤保卫处：楼毅：0771-5635347。

设备处：张健荣：0771-5650355。

广西交通职业技术学院

2017年7月4日